Codage et décodage DTMF

Les fonctions de télésurveillance et de téléchargement des programmes de la centrale d’alarme sont assurés par une liaison téléphonique. La carte modem de l’interface “ligne téléphonique” émet et reçoit les signaux DTMF.

Nous nous intéresserons ici aux dispositifs de codage et de décodage de ces signaux :

- le codage est effectué par le circuit TCN 5089,

- le décodage est réalisé par un ensemble de sept circuits NE 567.

 Ce signe dans la marge signifie appel examinateur.

A.	Etude du circuit NE 567. Détection de tonalité 440Hz :

Le circuit NE 567 est un détecteur de tonalité. Il est constitué d’une boucle à verrouillage de phase qui permet de détecter une fréquence f0.

Rappel de la norme relative au signal de tonalité :

- il s’agit d’un signal sinusoïdal ininterrompu,

- sa fréquence est de 440 Hz, avec une tolérance de  34 Hz,

- son niveau doit être compris entre  10 dBm et  27 dBm.

- Relevé des courbes caractéristiques du NE 567 :

On fixe : R1  2,2 k, C1  100 nF et C2  1 F.

On appelle V2 la tension à la sortie du filtre passe-bas (R2, C2) et V8 la tension sur la broche 8.

Appliquer, à l’entrée de la boucle (broche 3), un signal sinusoïdal d’amplitude 250 mV.

Faire varier la fréquence f du signal de 3,5 kHz à 5 kHz, d’abord dans le sens croissant, puis dans le sens décroissant, et tracer les courbes représentant l’évolution de V2 et V8 en fonction de f sur le document réponse.

- Exploitation des courbes :

- Déterminer la plage de verrouillage de la boucle.

5 – 4,35 =0,65 kHz.

- Déterminer la plage de capture.

Sensiblement la même que la précédente, car les courbes sens croissant et sens décroissant sont pratiquement confondues.

- En dehors de ces plages, quelle est la valeur V0 de la tension V2 ?

V0 = 3,94 V.

- Dans la plage de verrouillage, quelles sont les valeurs extrêmes de la tension V2 ?

3,80 V et 4,12 V.

- Quelle est la valeur de la fréquence d’accord ? A quelle valeur de V2 correspond-elle ?

f0 = 4,70 MHz. Elle correspond à V2 = V0.

- Utilisation du circuit NE 567 pour la détection de ligne :

On conserve C1  100 nF et C2  1 F, et on remplace R1 par un potentiomètre.

On simule la tonalité d’invitation à numéroter par un signal de fréquence 440 Hz et d’amplitude Vin, que l’on applique à l’entrée du circuit (broche 3).

- Régler le potentiomètre pour assurer la détection de tonalité.

- On souhaite étudier l’influence de l’amplitude Vin du signal d’entrée sur la largeur de la bande détectée B  fh fb.

Compléter le tableau suivant :

| Vin (mV) | 24 | 42 | 49 | 64 | 85 | 106 | 148 | 191 | 248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fb (Hz) | 412 | 404 |  | 399 | 399 | 393 | 393 | 394 | 393 |
| fh (Hz) | 428 | 435 |  | 439 | 443 | 440 | 450 | 446 | 450 |
| B (Hz) | 16 | 31 | 38 | 40 | 44 | 47 | 57 | 52 | 57 |

Tracer la courbe représentant B en fonction de Vin sur le document réponse.

- Quelles sont les valeurs de Vin correspondant aux niveaux  10 dBm et  27 dBm fixés par la norme ?

-10 dBm  Vin = 0,348 V			-27 dBm  Vin = 0,049 V

Dans cette plage, quelle est la valeur minimale de la bande B détectée pour C2  1 F ?

Ce résultat concorde-t-il avec la norme ?

Pour Vin = 0,049 V, on mesure B = 38 Hz, ce qui est inférieur à la plage de tolérance :

2 x 34 = 68 Hz.

B.	Encodage et décodage DTMF :

1.	Encodage :

On se propose d’étudier les caractéristiques de la numérotation par fréquences vocales.

Chaque touche du clavier engendre la transmission simultanée, par le circuit TCN 5089, de deux fréquences, l’une représentant la ligne, l’autre la colonne.

La norme précise que les signaux générés doivent respecter les caractéristiques suivantes :

- une tolérance sur les fréquences de 1,5 %,

- un niveau des fréquences basses de  8 dBm  2 dBm,

- un niveau des fréquences hautes de  6 dBm  2 dBm.

Afin de relever les fréquences générées par le TCN 5089, et de vérifier que les niveaux de sortie sont conformes à la norme, on simule l’appui sur une touche de clavier en sélectionnant une ligne et une colonne à l’aide de deux interrupteurs, actifs au niveau bas.

- A l’aide du logiciel Synchronie, relever le signal correspondant à la touche 1 (ligne 1 / colonne 1), en actionnant les interrupteurs correspondants. Faire son analyse spectrale.

Noter la fréquence et l’amplitude des deux raies composant le spectre.

- En répétant la manipulation précédente, compléter le tableau suivant :

|  |  |  | fL1 = 707 Hz | AL1 = 0,215 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fL2 = 776 Hz | AL2 = 0,221 V |
|  |  |  | fL3 = 854 Hz | AL3 = 0,216 V |
| A |  | B | fL4 = 940 Hz | AL4 = 0,218 V |
| fC1 = 1217 Hz | fC2 = 1339 Hz | fC3 = 1470 Hz |  |  |
| AC1 = 0,306 V | AC2 = 0,303 V | AC3 = 0,306 V |  |  |

D’après ces résultats, les signaux DTMF émis par le circuit respectent-ils la norme concernant les amplitudes ?

Compte tenu du diviseur de tension à la sortie de l’encodeur, l’amplitude des signaux correspondant aux fréquences basses est en moyenne de 3,2 x 0,2175 = 0,696 V, soit -3,94 dBm, celle des signaux correspondant aux fréquences hautes est en moyenne de 3,2 x 0,305 = 0,976 V, soit -1,01 dBm.

Ces valeurs ne respectent pas la norme.

2.	Décodage DTMF :

Les signaux DTMF sont décodés par sept circuits NE 567. Les fréquences d’accord de ces circuits doivent correspondre aux sept fréquences relevées à la question précédente.

- Analyser le fonctionnement du montage et expliquer comment la visualisation de la touche sélectionnée est assurée par une diode électroluminescente : la touche 1 du clavier est associée à la diode 1, la touche 2 à la diode 2, etc.

Chaque LED ne reçoit un signal que lorsqu’une fréquence ligne et une fréquence colonne déterminées sont détectées simultanément.

Par exemple, la LED 8 est allumée si et seulement si les détecteurs « ligne 3 » et « colonne 2 » présentent un niveau bas sur leur sortie 8. La porte OU présente alors un niveau bas en sortie, rendant la LED passante.

- Expliquer comment il faut régler les sept résistances R1 pour détecter les fréquences fL1, fL2, fL3, fL4 et fC1, fC2, fC3.

On applique un signal correspondant à l’une des fréquences à l’entrée du décodeur, et l’on ajuste la résistance du détecteur correspondant pour que la LED associée s’allume.

- Câbler l’ensemble et vérifier le fonctionnement du détecteur à l’aide des diodes électroluminescentes.